B30  CONTROLLER

دستگاه فرماندهی چراغ راهنمایی — نسل جدید

کنترل ۸ فاز  •  ۸ پارت (۲۴ سیگنال)  •  مدهای هوشمند و زمانبندی  •  TCP/IP آنلاین  •  PLC دلتا

| ۸ فاز متوالی | ۸ پارت / ۲۴ خروجی | PLC Delta صنعتی |
| --- | --- | --- |

قابلیت‌های نرم‌افزاری

کنترل فاز و پارت

کنترل تا ۸ فاز متوالی با زمانبندی مستقل برای هر فاز (سبز، زرد، قرمز، All-Red، حداقل و حداکثر حفاظتی)

دارای ۸ پارت خروجی معادل ۲۴ سیگنال مجزای سبز / زرد / قرمز — هر پارت قابل تنظیم در هر فاز به عنوان خودرو، عابر، چشمک زرد یا چشمک قرمز

قابلیت تنظیم فازها در دو حالت کم‌باری و اوج بار (دو جدول متفاوت فازبندی)

مدهای کاری

| مد | توضیح |
| --- | --- |
| چشمک‌زن دائم | چشمک زرد / قرمز دائم برای هر پارت |
| زمانبندی (Fixed) | اجرای جدول زمانبندی ثابت با ۲۷ برنامه هفتگی |
| هوشمند (Actuated) | فیکس یا هوشمند + کنترل حداقل/حداکثر حفاظتی با دتکتور |
| کنترل پلیس | کنترل دستی با اعمال فوری |

زمانبندی و تقویم

۲۷ زمانبندی مختلف برای روزهای مختلف هفته — هر روز برنامه مجزا

تاریخ شمسی و میلادی همزمان + تنظیم سریع ساعت، تاریخ و IP شبکه

تنظیم راحت رنگ چشمک‌زن (زرد / قرمز / خاموش دائم) برای هر پارت

هوشمندسازی و شبکه

۴ دتکتور ۴کاناله (۱۶ لوپ) — تشخیص حضور، Gap/Waste، آلارم

قابلیت فیکس یا هوشمند با کنترل حداقل و حداکثر زمان حفاظتی

اتصال به مرکز کنترل و تنظیم تمامی پارامترها از طریق TCP/IP به صورت کاملا آنلاین و سریع

خاموش کردن تمامی سیگنال‌ها و تست تک‌تک خروجی‌ها (Lamp Test)

مشخصات سخت‌افزاری

| بخش | مشخصات |
| --- | --- |
| پردازنده | PLC دلتا — پردازنده قوی و صنعتی، قابل اعتماد |
| خروجی‌ها | ۲۴ فیوز شیشه‌ای ۳ آمپر + ۲۴ ترمینال سایز ۶ (سبز/زرد/قرمز) — رنگ سیم و ترمینال یکسان، شماره‌گذاری شده |
| تغذیه | پاور ۲۴ ولت صنعتی + فیوز مینیاتوری ۲۵ آمپر (قطع همزمان فاز و نول) + پریز تابلویی |
| تابلو | ۲۰×۶۶×۴۶ cm — بارانی با کاور آب‌چکان روی قفل — لبه بیرونی پشت برای نصب سریع و محکم |
| امکانات نصب | چراغ تابلویی برای کار در شب + پنل تاشویی برای لپ‌تاپ |

تمامی سیم‌کشی‌ها رنگ‌بندی و شماره‌گذاری شده برای سهولت نصب و عیب‌یابی.

نرم‌افزار B30 Controller

| قابلیت | توضیح |
| --- | --- |
| اتصال آنلاین | TCP/IP — اتصال همزمان به چند تقاطع، مانیتورینگ زنده |
| زمانبندی گرافیکی | ویرایش ۲۷ برنامه هفتگی با جدول گرافیکی |
| تست لامپ | خاموش/روشن تکی هر خروجی و تست سلامت |
| گزارش‌گیری | خروجی Excel و لاگ وقایع + Probe زنده |
| تنظیم IP گروهی | تغییر IP/Netmask/Gateway با چک تکراری — دکمه‌های SET/REFRESH |
| امنیت | رمز عبور برای تنظیمات حساس |

نصب: اجرای setup_B30Controller_v2.0.exe — آیکون B30 در تسک‌بار — آدرس‌ها کنار exe (ماندگار).

SIM1617.github.io/B30-Controller ¦ B30Controller.exe ¦ تابلو ۲۰×۶۶×۴۶ cm ¦ Version 2.0 — 2026